#### PROCESSO DE CARREGAMENTO DE CAMINHÃO-TANQUE

#### CONTROLE DE REVISÕES

| Revisão | Data | Folha(s) / Descrição |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 31/07/2007 | Emissão Inicial |  |  |
| 01 | 23/04/2012 | Sem alterações |  |  |
|  | Nome |  | Assinatura | Data |
| Elaboração: | Givaldo Lima |  |  |  |
| Aprovação: | Alcibiades Prado Dantas |  |  |  |

#### PROCESSO DE CARREGAMENTO DE CAMINHÃO-TANQUE

I - OBJETIVO

Padronizar o processo de carregamento de produto por Caminhão-Tanque.

II - APLICAÇÃO

Aplica-se à operação de carregamento de caminhões-tanques nas Unidades de Armazenagem.

III - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Manual de procedimento operacional da PETROX Distribuidora LTDA.

IV - RECURSOS NECESSÁRIOS

Caminhões-Tanques (CT);

Equipamentos de Proteção Individuais;

Ordem de Carregamento (OC);

Documentação do Motorista;

Documentação do caminhão-tanque (CT).

V - ATIVIDADES CRÍTICAS

a) O que fazer?

Efetuar o carregamento de caminhão-tanque nas Unidades de armazenagem com produtos derivados de petróleo, álcoois e outros combustíveis líquidos que venham a suceder.

b) Onde fazer?

Nas Unidades que Armazenam combustíveis líquidos da Petrox Distribuidora.

c) Quando fazer?

Diariamente, conforme ordem de carregamento.

d) Quem faz?

Motorista de caminhão-tanque.

e) Por que fazer?

Atender as solicitações dos clientes.

f) Como fazer?

- Identificar-se na guarita de vigilância da Unidade Armazenadora;

- Estacionar o caminhão-tanque no pátio de estacionamento;

- Dirigir-se ao prédio de programação e programar-se para carregamento;

- Aguardar a chamada na tela, através de sistema de som ou de outra modalidade estabelecida pela Unidade Armazenadora;

- Após chamada dirigir-se à portaria, para receber autorização de acesso;

- Dirigir-se com o veículo para a entrada, e após autorização seguir para a plataforma de carregamento;

- Ao estacionar, desligar a chave geral, fechar os vidros, teto solar do caminhão-tanque, acionar freio de estacionamento e fechar portas;

- Ligar o cabo-terra na placa de aterramento do caminhão-tanque;

- Fechar válvulas de fundo do tanque;

- Identificar o braço de carregamento e o medidor do produto a carregar;

- Digitar no medidor correspondente, o número do motorista e o número do compartimento, correspondente ao carregamento (quando se tratar de medidor digital);

- Teclar “ENTER”, para habilitar o carregamento;

- O carregamento terá que ser iniciado dentro de 10 segundos, senão será cancelado. Caso isto ocorra, solicitar apoio do operador que se encontra na plataforma de carregamento;

- Antes de subir no tanque do caminhão-tanque conectar o cinto trava-queda;

- Dirigir-se ao tanque para iniciar procedimento de carregamento;

- Abrir somente a tampa do compartimento que será carregado;

- Verificar se existe presença de remanescente nos compartimento. Caso positivo, chamar o operador da Unidade Armazenadora. Caso negativo, zerar medidor, introduzir a ordem de carregamento na impressora;

- Retirar o caneco anti-respingo. Realizar procedimento com o máximo de atenção para evitar respingos em cima do Tanque;

- Introduzir o braço de carregamento no compartimento do tanque do caminhão, tocando a borda do bocal e perpendicular ao fundo do tanque;

- Acionar o fecho rápido do braço de carregamento e iniciar o carregamento;

- Aguardar o medidor completar a quantidade pré-digitada, quando o mesmo fechará automaticamente. Acionar o fecho rápido;

- Verificar se o caminhão-tanque encontra-se na seta. Caso positivo fechar o compartimento. Caso negativo chamar o operador da Unidade Armazenadora;

- Escorrer o braço de carregamento, colocar o caneco anti-respingo e o conjunto nos suportes externos da plataforma;

- Anotar encerrantes no ticket;

- Recolher a escada pantográfica ao local de origem;

- Desligar cabo-terra e ligar chave geral do caminhão-tanque, dirigir-se a saída;

- Sair da plataforma com cuidado;

- Receber na portaria a nota fiscal, ou entregar o ticket que recebeu na entrada, para comprovação de carregamento;

- Sendo de produtos em que se requeira peso, dirigir-se a balança de saída. Após confirmação, seguir para a portaria;

- Não lacrar as escotilhas e não retirar o caminhão-tanque da plataforma de carregamento caso tenha diferenças no encerrante, até que o operador confira e assine a ordem de carregamento;

- Atentar para produto aditivado;

- Conferir a nota fiscal com o produto carregado e cliente que determinado o produto;

- Após a liberação da portaria, acionar o veículo e sair em baixa velocidade, obedecendo a sinalização da Unidade Armazenadora.

VI - CUIDADOS DE SEGURANÇA

- Utilização de EPI´s (uniforme com manga comprida, calçado de segurança, capacete com jugular, cinto de segurança tipo pára-quedista, óculos de proteção e luvas de PVC);

- Não se afastar do local;

- Antes da conexão do cabo-terra verificar se a placa de aterramento está isenta de tinta, graxa ou outro agente que impeça a passagem de corrente;

- Durante o carregamento o motorista deverá prestar atenção para o interior do compartimento do caminhão-tanque, para fechar a válvula do braço carregamento caso a vazão esteja muito alta e perto de chegar à caixa de expansão, evitando assim um possível derrame;

- O motorista deve estar atento para não desviar sua atenção no carregamento com conversas paralelas com outros motoristas;

- Utilizar o corrimão ao subir e descer as escadas, cuidado com os degraus e muita atenção ao passar da plataforma para o caminhão-tanque, sempre utilizando a escada pantográfica;

- Manter possíveis fontes de ignição (calor, faíscas, chamas abertas, cigarros acesos, celulares e/ou rádios de pilha) longe da área de carregamento, uma vez que podem ser formados gases explosivos;

- Verificar a direção do vento, evitando assim a inalação dos gases emanados dos produtos;

- Observar a sinalização e ao descer do caminhão-tanque ter cuidado com manobras de outros caminhões;

- Ao acessar e sair da plataforma de carregamento manter o cuidado para não abalroar equipamentos;

- Respeitar o limite de velocidade interna de cada Unidade Armazenadora;

- Em caso de vazamento, em qualquer equipamento, paralisar a operação e solicitar apoio do operador da Unidade Armazenadora;

- Manter-se sempre de costas para o vento, com a escotilha de carregamento à sua frente;

- Utilizar sempre o cinto trava-quedas, quando estiver em cima do tanque do caminhão-tanque;

- Não carregar mais de um compartimento por vez, exceto se houver outra pessoa responsável pelo outro braço de carregamento;

- Utilizar sempre o cinto de segurança, por menor que seja o trajeto;

- Ao sair da Unidade Armazenadora, verifique sempre a circulação de veículos na estrada;

- Nunca dar carona, pois fere a legislação de transporte de produtos perigosos;

- Respeitar a autoridade de trânsito, a legislação de trânsito, a sinalização e as condições da estrada.

VII - REGISTROS

- Registrar no FOROP 002 - Boletim Diário do Motorista (BDM) os horários de entrada e saída nas Unidades de Armazenagem.